- 选择题（每小题2分，共60分）

- 冯诺依曼机的基本工作方式是 （ A ）

A、控制流驱动方式

B、多指令多数据流方式

C、微程序控制方式

D、数据流驱动方式

- 计算机中关于ALU的描述，( D )是正确的

A、只能做算术运算，不做逻辑运算

B、只做加法

C、能存放运算结果

D、以上答案都不对

- 下面说法错误的是（ D ）。

A、硬盘是外部设备

B、软件的功能和硬件的功能在逻辑上是等效的

C、硬件实现的功能一般比软件实现具有更高的执行速度

D、软件的功能不能用硬件取代

- 主存通过(   )来识别信息是地址还是数据（ A ）。

A、总线的类型

B、数据寄存器(MDR)

C、地址寄存器(MAR)

- 控制单元

- 某总线有104根信号线，其中数据线(DB)为32根，若总线工作频率为33MHz， 则其理论最大传输率为( C )MBps。。

A、33

B、64

C、132

D、164

- 在三种集中式总线控制中，( )方式对电路故障最敏感 ( C )。

A、链式查询

B、计数器定时查询

C、独立请求

- 下列有关异步总线事务的描述中，错误的是 ( B )。

A、总线事务总是在一个主控设备和一个从设备之间进行

B、异步总线事务由多个握手过程组成，每次握手完成一个数据交换

C、一个总线事务中一定包括“地址”和“数据”两种信息的交换

D、“I/O读”和“I/O写”总线事务源于CPU对 I/O指令的执行

- 以下I/O控制方式中，主要由硬件而不是软件实现数据传送的方式是( C ) 。

A、程序查询方式

B、中断方式

C、DMA方式

D、无条件程序控制方式

- 以下关于DMA控制器和CPU关系的叙述中，错误的是 ( B )。

A、DMA控制器和CPU都可以作为总线的主控设备

B、DMA控制器和CPU都要使用总线时，CPU优先级更高

C、CPU可通过执行I/O指令来访问DMA控制器中的I/O端口

D、CPU可通过执行I/O指令来启动进行DMA传送的设备

- 在一次总线事务中，主设备只给出一个首地址，从设备就能从首地址开始的若干个连续单元读出或写入多个数据，这种总线事务方式成为（ C ）。

A、并行传输

B、串行传输

C、突发传输

D、同步传输

- 当采用( A )输入操作情况下，除非计算机等待，否则无法传送数据给计算机。

A、程序查询方式

B、中断方式

C、DMA方式

- 磁盘的盘面上有很多半径不同的同心圆，这些同心圆称为( B )。

A、扇区

B、磁道

C、柱面

D、磁表面

- I/O接口中数据缓冲寄存器的作用是（ A ）。

A、用来暂存外部设备和CPU之间传送的数据

B、用来暂存外部设备的状态

C、用来暂存CPU发出的命令

- 以上全部

- 在中断响应周期中，CPU主要完成的工作是 (A)。

A、关中断，保护断点，发中断响应信号并形成向量地址

B、开中断，保护断点，发中断响应信号并形成向量地址

C、关中断，执行中断服务程序

D、开中断，执行中断服务程序

- 以下( C )情况能很好地发挥cache的作用。

A、程序中不含有过多的I/O操作

B、程序的大小不超过实际的内存容量

C、程序具有较好的访问局部性

D、程序的指令间相关度不高

- 外部中断包括不可屏蔽中断和可屏蔽中断。下列关于外部中断的叙述中错误的是（ B ）。

A、CPU处于关中断状态时也能响应不可屏蔽中断的请求

B、一旦可屏蔽中断请求信号有效，CPU将立即响应

C、不可屏蔽中断的优先级比可屏蔽中断的优先级高

D、可通过中断屏蔽字改变可屏蔽中断的处理优先级

- 存储容量为16Kx4位的DRAM芯片，其地址引脚和数据引脚数各是（ B ）。

A、7和1

B、7和4

C、14和1

D、14和4

- 某SRAM芯片，其容量为1024x4位，则地址和数据引脚的数目分别为(A)。

A、10和4

B、5和4

C、10和8

D、5和8

- 通常采用行、列地址引脚复用的半导体存储器芯片是（ B ）。

A、SRAM

B、DRAM

C、EPROM

D、Flash Memory

- 某计算机主存容量为64KB，其中ROM区为4KB，其余为RAM区，按字节编址。 现要用2Kx8位的ROM芯片和4Kx4位的RAM芯片来设计该存储器，则需要上述规格的 ROM芯片数和RAM芯片数分别是(   )

A、1、15

B、2、15

C、1、30

D、2、30

- 下列有关RAM和ROM的叙述中，正确的是（ D ）：

- CPU访存时间由存储器容量决定

- ROM和RAM在存储器中是统一编址的

- ROM中任一单元可随机访问

- DRAM是破坏性读出，因此需要读后重写

A、I和II

B、II和III

C、III和IV

D、II，III，IV

- 若一台计算机的字长为4字节，则表明该机器( C)。

A、能处理的数值最大为4位十进制数

B、能处理的数值最多由4位二进制数组成

C、在CPU中能够作为一个整体处理32位的二进制代码

D、在CPU中运算的结果最大为232

- 在一个引入Cache的计算机主存中，已知Cache为16KB，主存为128MB，Cache中 块的大小为1KB，当采用直接地址映射时，主存地址的二进制格式为( C )。

A、7位区号，4位块号，1位内地址

B、7位区号，16位块号，11位内地址

C、13位区号，4位块号，10位内地址

D、27位区号，14位块号，10位内地址

- 假定采用多模块交叉存储器组织方式，存储器芯片和总线支持突发传送，CPU通 过存储器总线读取数据的过程为:发送首地址和读命令需1个时钟周期，存储器准备第 一个数据需8个时钟周期(即CAS潜伏期=8)，随后每个时钟周期总线上传送1个数 据，可连续传送8个数据(即突发长度=8)。若主存和cache之间交换的主存块大小为 64B，存取宽度和总线宽度都为8B，则cache的一次缺失损失至少为( A )个时钟周期。

A、17

B、20

C、33

D、65

- 通过紫外线照射后可擦除所有信息，然后重新写入新的信息并可多次进行的，称 为( A )。

A、EPROM

B、PROM

C、MROM

D、CDROM

- 下面关于Cache的说法中，不正确的是( C )。

A、Cache存储器中保存的字块是主存中相应字块的一个副本

B、Cache的容量和块的大小是影响命中率的重要因素

C、从现实而言，Cache可以取代主存

D、一般来说，Cache的存储容量比主存的容量小得多，但不能太小，太小会使命中率 太低。也没有必要过大，过大不仅会增加成本，而且当容量超过一定值后，命中率随 容量的增加将不会有明显的增长

- 在下列选项中，不属于IO接口的是（ A ）。

A、磁盘驱动器

B、打印机适配器

C、网络控制器

D、可编程中断控制器

- 设置中断屏蔽字可以改变（ D ）。

A、多个中断源的中断请求优先级

B、CPU对多个中断请求响应的优先次序

C、多个中断服务程序开始执行的顺序

D、多个中断服务程序执行完的次序

- 在下列存储器中，CPU不能直接访问的是（ A ）。

A、硬盘

B、内存

C、Cache

D、寄存器

- 若计算机的主存地址为32位，按字节编址，Cache数据区大小为32KB，主存块大小为32B，采用直接映射方式和写回策略，则Cache行的位数至少是（ A ）。

A、275

B、274

C、258

D、257

二、简答题（共10分）

1. 请描述高速缓冲存储器中缺失的主要类型和区别。

2. 请描述中断响应优先级和中断处理优先级，并对比两者的区别。

三、计算题（共10分）

- （5分）假设某个频繁使用的程序P在计算机M1上运行时间需要10s，M1的时钟频率为 2GHz。设计人员想开发一台与M1具有相同指令系统架构的新计算机M2。采用新技术 可使M2的时钟频率增加，但同时也会使CPI增加。假定程序P在M2上的时钟周期数是 在M1上的1.5倍，则M2的时钟频率至少达到多少，才能使程序P在M2上的运行时间缩 短为6s?

- （5分）某计算机的主存地址位数为32位，按字节编址。假定数据Cache中最多存放128个主存块，采用4路组相联映射方式，块大小为64B，每块设置了1位有效位。采用一次性写回策略，为此每块设置了1位脏位。

(1)分别指出主存地址中标记(Tag)、组号(Index)和块内地址(Offset)3部分 的位置和位数。

(2)计算该数据Cache的总位数。

- 分析题（共20分）

- （6分）若Cache容量为100字，并以50字分块，起始为空。CPU从主存单元0、1、 2、...、99中每次读出一个字，顺序读出100个字，并重复读10次进行主存访问，则命中率为多少?若主存访问时间TM是Cache访问时间TC的5倍，则在此情况下比无Cache 时的速度提高了多少倍?

- （12分）假设总线的时钟频率为100MHz，总线的传输周期为4个时钟周期，总线的宽度为 32位，求总线的数据传输率。若想将数据传输率提高一倍，可采取什么措施?