- 选择题（每小题2分，共60分）

- 用于指定待执行指令所在地址的是 （ C ）

A、指令寄存器

B、数据计数器

C、程序计数器

D、累加器

- 计算机使用总线结构便于增减外设，同时（ C ）

A、减少信息传输量

B、提高信息传输速度

C、减少信息传输线的条数

D、提高信息传输的并行性

- 在CPU的组成中，不包括（ B ）。

A、运算器

B、存储器

C、控制器

D、寄存器

- 同步通信比异步通信具有较高的传输速率，是因为（ D ）。

A、同步通信不需要应答信号且总线长度较短

B、同步通信使用公共的时钟信号进行同步

C、同步通信中，各部件的存取时间较为接近

- 以上各项因素的综合结果

- 系统总线中控制线的主要功能是（ A ）。

A、提供定时信号、操作命令和各种请求/回答信号等

B、提供数据信息

C、提供时序信号

D、提供主存和I/O模块的回答信号

- 下列有关同步总线事务的描述中，错误的是（ D ）。

A、一个总线事务所用时间由多个总线时钟周期组成

B、总线事务开始时通常先把地址和读/写命令送到总线上

C、“存储器读”总线事务中数据和地址通常不会同时送到总线上

D、一次总线事务只能完成一个数据交换，其位数不超过总线宽度

- 以下有关多总线结构系统的叙述中，错误的是(   )。

A、通常越靠近CPU的总线传输速率越高

B、通常在总线和总线之间用桥接器连接

C、CPU总线和存储器总线都比I/O总线快

D、系统中的多个总线不可能同时传输信息

- 以下是有关激光打印机中打印控制器功能的叙述，其中错误的是( A ) 。

A、接受主机送来的打印字符点阵信息

B、缓存主机送来的各种打印描述信息

C、对打印语言中描述的各种命令进行解释

D、对打印内容按页面设置参数进行光栅化

- 以下给出的部件中，不包含在外设控制接口电路中的是( A )。

A、标志寄存器

B、数据缓存器

C、命令（控制）寄存器

D、状态寄存器

- 以下是有关程序直接控制（查询）I／O方式的叙述：

①无条件传送接口中不记录状态，无须状态查询，可直接定时访问。

②条件传送接口中有“就绪”“完成”等状态，可定时查询或独占查询。

③通过CPU执行相应的无条件传送程序或查询程序来完成数据传送。

④适合于巡回检测采样系统或过程控制系统，以及非随机启动的字符型设备。

以上叙述中，正确的有（ D ）。

A、 ①和②

B、 ①和②和③

C、 ①和③和④

D、 全部

- 以下（ A ）情况出现时，会引起CPU自动查询有无中断请求，进而可能进入中断响应周期。

A、一条指令执行结束

B、一次I／O操作结束

C、一次中断处理结束

D、一次DMA操作结束

- 开中断和关中断两种操作都用于对（ A ）进行设置。

A、中断允许触发器

B、中断屏蔽寄存器

C、中断请求寄存器

D、中断向量寄存器

- 启动一次DMA传送，外设和主机之间将完成一个（ D ）的数据传送。

A、字节

B、字

C、总线宽度

D、数据块

- 在中断响应周期中，CPU主要完成的工作是 (A)。

A、关中断，保护断点，发中断响应信号并形成向量地址

B、开中断，保护断点，发中断响应信号并形成向量地址

C、关中断，执行中断服务程序

D、开中断，执行中断服务程序

- 假定一个磁盘的转速为7200rpm，磁盘的平均寻道时间为20ms，平均数据传输率为1MB／s，不考虑排队等待时间。那么读一个512B的扇区的平均时间大约为（ C ）。

A、 14.7ms

B、 18.8ms

C、 24.7ms

D、 28.8ms

- I／O的编址方式采用统一编址时，存储单元和I／O设备是靠（ B ）来区分的。

A、 不同的地址线

B、 不同的地址码

C、 不同的控制线

- 假定主存地址位数为32位，按字节编址，主存和cache之间采用直接映射方式，主存块大小为1个字，每字32位，写操作时采用直写（write through）方式，则能存放32K字数据的cache的总容量至少应有（ B ）位。

A、 1504K

B、 1536K

C、 1568K

D、 1600K

- 假定主存按字节编址，cache共有64行，采用直接映射方式，主存块大小为32B，所有编号都从0开始。主存第2593号单元所在主存块对应的cache行号是（ B ）。

A、 1

B、 17

C、 34

D、 81

- 在关于主存与Cache的地址映射方式中，（ D ）是正确的。

A、 全相联映射方式适用于大容量Cache

B、 直接映射是一对一的映射关系，组相联映射是多对一的映射关系

C、 在Cache容量相等条件下，直接映射方式的命中率比组相联映射方式有更高的命中率

D、 在Cache容量相等条件下，组相联映射比直接映射方式有更高的命中率

- 某计算机的Cache共有16块，采用2路组相联映射方式（即每组2块）。每个主存块大小为32字节，按字节编址。主存129号单元所在主存块应装入到的Cache组号是（ C ）。

A、 0

B、 2

C、 4

D、 6

- 内存按字节编址，地址从90000H到CFFFFH，若用存储容量为16K×8位芯片构成该内存，至少需要的芯片数是（ D ）。

A、 2

B、 4

C、 8

D、 16

- 下列关于DRAM刷新的说法中错误的是（ C ）。

A、 刷新是指对DRAM中的电容重新充电

B、 刷新是通过对记忆单元进行“读但不输出数据”的操作实现的

C、 由于DRAM内部设有专门的刷新电路，所以访存期间允许进行刷新

D、 刷新期间不允许访存，这段时间称为死区

- 若内存地址区间为4000H～43FFH，每个存储单元可存储16位二进制数，该内存区域用4片存储芯片构成，则构成该内存所用的存储芯片的容量是（ C ）。

A、 512×16位

B、 256×8位

C、 256×16位

D、 1024×8位

- 若磁盘的转速提高一倍，则（ A ）。

A、 平均等待时间减半

B、 存储密度提高一倍

C、 平均寻道时间减半

D、 磁盘访问速度提高一倍

- 在下面关于主存与Cache的地址映射方式的说法中正确的是（ D ）。

A、 全相联映射方式适用于大容量Cache

B、 直接映射是一对一的映射关系，组相联映射是多对一的映射关系

C、 在Cache容量相等的条件下，直接映射方式比组相联映射方式有更高的命中率

D、 在Cache容量相等的条件下，组相联映射方式比直接映射方式有更高的命中率

- 某32位计算机的Cache容量为16KB，Cache块的大小为16B，若主存与Cache地址映射采用直接映射方式，则主存地址为0x1234E8F8的单元装入Cache的地址是（ C ）。

A、 00010001001101

B、 01000100011010

C、 10100011111000

D、 11010011101000

- 动态存储器（DRAM）的刷新原则是（ D ）。

A、 各DRAM芯片轮流刷新

B、 各DRAM芯片同时刷新，片内逐位刷新

C、 各DRAM芯片同时刷新，片内逐字刷新

D、 各DRAM芯片同时刷新，片内逐行刷新

- 某计算机有4级中断，优先级从高到低为1、2、3、4。若将优先级顺序修改，改后1级中断的屏蔽字为1101,2级中断的屏蔽字为0100,3级中断的屏蔽字为1111，4级中断的屏蔽字为0101，则修改后的优先级顺序从高到低为（ B ）。

A、 1、2、3、4

B、 3、1、4、2

C、 1、3、4、2

D、 2、1、3、4

- 某磁盘的转速为7200r/min，传输速度为4MB/s，控制器开销为1ms。要保证读或写一个512B的扇区的平均时间为11.3ms。该磁盘的平均寻道时间不超过（ D ）。

A、 3.9ms

B、 4.7ms

C、 5.5ms

D、 6.1ms

- 假设某系统总线在一个总线周期中并行传输4字节信息，一个总线周期占用2个时钟周期，总线时钟频率为10MHz，则总线带宽是（ B ）。

A、 10MB/s

B、 20MB/s

C、 40MB/s

D、 80MB/s

二、简答题（共10分）

1. 单重中断和多重中断的区别是什么。

2. 在DMA方式中，CPU和DMA接口分时使用主存有几种方法？

三、计算题（共10分）

1. （5分）某总线时钟频率为66MHz，在一个64位总线中，总线的传输周期是7个时钟周期，可传输6个字的数据块。

（1）总线的数据传输率是多少？

（2）如果不改变数据块的大小，而是将时钟频率减半，这时总线的数据传输率是多少？

正确答案：

(1)48B×66MHz÷7≈452.6MB/s

(2)48B×33MHz÷7≈226.3MB/s。

2. （5分）某磁盘存储器转速为3000r／min，共有4个记录盘面，道密度为5tpmm，每道记录信息12 288 B，最小磁道直径为230mm，共有275道，求：

（1）磁盘存储器的存储容量。

（2）最高位密度（最小磁道的位密度）和最低位密度。

（3）磁盘数据传输率。

（4）平均等待时间。

正确答案：

（1）每道记录信息容量=12 288 B每个记录面信息容量=12 288 Bx275=3 379 200B

4个记录面信息容量=12288 Bx275x4=13 516 800 B

（2）最高位密度D1按最小磁道半径R1=115mm计算。

D1=12 288 B/2πR1=17 Bpmm

最低位密度D2按最大磁道半径R2计算。

R2=R1+(275/5)mm=115mm+55mm=170mm

D2=12 288 B/2πR2=11.5 Bpmm

（3）磁盘数据传输率C=Nr

N为每道信息容量=12 288 B

r=3 000 r/min=50 r/s

C=Nr=12 288 Bx50 r/s=614 400Bps

（4）平均等待时间=1/2x1/r=1/2x1/50s=1/100s=10ms

- 分析题（共20分）

- （10分）某一Cache-主存层次存储器，其主存容量为1MB，Cache容量为8KB，每块512B，采用直接映射方式。

（1）说明主存的地址格式。

（2）主存地址为25301H，它在主存的哪一块？将映射到Cache的哪一块（行）？

正确答案：

(1）主存的地址格式包括3部分：标记、块号和块内地址。因为块大小为512B，故块内

地址占9位；Cache共分为16行（8KB÷512B），故块号占4位；最终可得标记字段占7位

（20-4-9)。

（2）主存地址为25301H，写成二进制为0010 0101 0011 0000 0001，低9位为块内地

址，中间4位为块号。可见该地址在主存的第297块（第18块群）中，因为块号为

1001，采用直接映射方式，故映射到Cache的第9行。

- （10分）下图为多重中断示意图。请说明该中断系统中实现了几重中断，描述此多重中断的过程。

答案：

该中断系统可以实现5重中断，其中优先权1最高，优先权6最低。图中共出现了4重中断，其中断过程如下：现行程序（优先权6）运行到T1时刻，被优先权4的中断源所中断，转去执行4的中断服务程序；到T3时刻，又来了优先权3的中断源的中断请求，由于3的优先权高于4，所以暂停4的中断服务程序而去执行3的中断服务程序；到T1时刻，又被优先权2的中断源所中断，转去执行2的中断服务程序；直到T6时刻，执行完2的中断服务程序，返回3的中断服务程序；到T7时刻，又被优先权1的中断源所中断，转去执行1的中断服务程序；到T8时刻，1的中断服务程序执行完毕，返回3的中断服务程序；到T10时刻，优先权3的中断服务程序执行结束，返回4的中断服务程序；到T11时刻，4的中断服务程序执行结束，最后返回现行程序。从图可见，4的中断服务程序被打断一次，3的中断服务程序被打断两次。